潍坊富源增压器有限公司

年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目

竣工环境保护验收组意见

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据《建设项目环境保护管理条例》等国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求，2019年5月23日，潍坊富源增压器有限公司邀请了一名专家，并组织验收监测单位、验收监测报告编制单位-齐鲁质量鉴定有限公司的代表，主持召开了“潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目”竣工环境保护验收会议。会议通过决议组成了验收工作组 (名单附后)。验收组对该工程建设及环境保护设施运行情况进行了现场检查，听取了验收报告编制单位对项目竣工环境保护验收调查情况的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目位于潍坊市坊子区双羊街以南，兴国路以东（山东测绘地理信息产业园内），中心经纬度：东经119°1'23.55"，北纬36°38'35.30"，所在厂区西临兴国路，北临双羊街，南临凤鸣路，东临帅克机械制造公司。项目总占地面积22661㎡，租赁潍坊翔云动力科技有限公司已建成厂房总建筑面积14464㎡，其中，铸造车间建筑面积7264㎡、原料库1100㎡、成品库5000㎡、配件库1100㎡；利用原有的机械加工设备以及部分铸造设备等52台（套），新上两条自动生产流水线，新增中频钢壳感应电炉、抛丸机、浇注机、机加工设备等配套设备55台（套），形成年产60万台增压器（零部件）的生产能力，折合5000吨/年。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年2月河北德源环保科技有限公司编制了《潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目环境影响报告表》，并于2018年4月取得了潍坊市坊子区环境保护局的批复（坊环审表字[2018]F-78号）。

项目于2018年5月开工建设，2019年1月建成投产。

（三）投资情况

项目总投资4000万元，其中环保投资100万元，占总投资的2.5%。

（四）验收范围

验收范围为年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目范围。

（五）劳动定员及工作制度

项目劳动定员95人，采用两班工作制，每班工作8小时，年生产天数300天。

二、工程变动情况

1、废气处理后经3根15m排气筒达标排放变为经4根15m排气筒达标排放，浇铸烟气采取了单独了环保处理设施和新增了一根排气筒。

2、浇铸烟气原采取水喷淋、光催等离废气一体机，现变为布袋除尘器+UV光氧催化装置。

- 对照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），以上变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施及措施落实情况

- （一）废水

项目生产过程中设备冷却水循环使用，定期补充，不外排；落砂增湿用水全部蒸发损耗，不外排；生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，进入坊子区污水处理厂进一步处理后达标外排虞河。

- （二）废气

- 该项目产生的废气主要为电炉熔炼、砂处理、浇铸、抛丸产生的含尘及有机废气。

- 射芯机非甲烷总烃、电炉熔炼、铁水倾倒废气经布袋除尘器+UV光氧催化处理装置处理后15m排气筒（P1）排放；

- 加底砂，埋沙，翻箱，旧沙处理工序粉尘经布袋除尘器处理后15m排气筒（P2）排放；

- 浇铸工序含烟尘、非甲烷总烃废气经布袋除尘器+UV光氧催化处理装置处理后15m排气筒（P3）排放；

- 抛丸清砂工序粉尘布袋除尘器处理后15m排气筒（P4）排放。

（三）噪声

项目主要噪声源为车间的中频电炉、车床、抛丸机、砂带机、磨床、行车、静压造型线、壳型线、空压机、风机、水泵、环保设施等运行噪音，通过选用低噪声设备，采取了基础减振、隔声及合理布局等降噪措施。

（四）固体废物

本项目熔炼过程中产生的炉渣、浇注工序产生的废铁渣、砂处理过程产生的旧砂、除尘器收集的粉尘，统一收集后外售；不合格产品重新熔炼回用；机械维修产生的废机油属于危险废物，交由有资质单位妥善处置；生活垃圾交由环卫部门处理，不外排。

（五）、环境风险

基本落实了环境风险防范措施，编制了《潍坊富源增压器有限公司突发环境事件应急预案》，并到潍坊市坊子区环境环保局进行了备案。

（六）环境管理

公司设有环保机构，环保规章制度较完善。

四、环境保护设施调试效果

《潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目竣工环境保护验收报告》表明，验收监测期间，生产负荷达到了95%以上，生产工况稳定，环保设施运行正常。验收监测期间：

1、废气：

本项目有组织废气排气筒P1中颗粒物最大排放浓度为5.3mg/m3，排气筒P2中颗粒物最大排放浓度为5.6mg/m3，排气筒P3中颗粒物最大排放浓度为5.9mg/m3，排气筒P4中颗粒物最大排放浓度为4.8mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”标准限值要求（（颗粒物10mg/m3），四根排气筒中颗粒物最大排放速率为0.313kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中15m排气筒二级标准（3.5kg/h）。

有组织废气排气筒P1中非甲烷总烃最大排放浓度为5.23mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5的要求（60mg/m3）。

有组织废气排气筒P3中非甲烷总烃最大排放浓度为5.16mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5的要求（60mg/m3）。

厂界无组织废气非甲烷总烃最大浓度为2.46mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015 ）表9企业边界非甲烷总烃排放限值（4mg/m3）；颗粒物最大浓度为0.223mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）要求。

2、废水：

项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，进入坊子区污水处理厂进一步处理后达标外排虞河。

- 噪声：

昼间厂界噪声值在53.7~55.8dB（A）之间，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准昼间60 dB（A）的要求。

固废：

项目产生的固废皆得到了妥善处置。

五、验收结论

潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目环保手续齐全，在实施过程中总体按照环评文件及批复要求配套建设和采取了相应的环境保护设施、措施，各类污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，工程竣工环境保护验收合格。

六、后续工作建议

1、切实落实环境保护监测计划，定期开展废气跟踪监测。

2、加强环保治理设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

3、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求进行环境信息公开。

潍坊富源增压器有限公司

2019年5月23日

潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁改造项目

竣工环境保护验收工作组名单

| 验收组 | 姓名 | 类别 | 工作单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 张为海 | 建设单位 | 潍坊富源增压器 有限公司 | 总经理助理 |  |
| 组员 | 孔岩 | 建设单位 | 潍坊富源增压器 有限公司 | 车间主任 |  |
|  | 朱素芳 | 专家 | 潍坊市环境科学 研究设计院有限公司 | 高工 |  |
|  | 王守明 | 验收监测 单位 | 山东齐鲁质量鉴定有限公司 | 工程师 |  |
|  | 王守明 | 验收监测报告 编制单位 | 山东齐鲁质量鉴定有限公司 | 工程师 |  |