报告编号：QLZJ-E20190140

齐鲁质检

检  测  报  告

| 项目名称： | 年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 潍坊富源增压器有限公司 |
| 检测类别： | 验收检测 |
| 报告日期： | 2019.05.14 |

齐鲁质量鉴定有限公司

声  明

1、报告无“章”、本公司“检测专用章”、骑缝章及编制、审核、授权签字人签字无效。

2、复制报告未加盖本公司“检测专用章”无效，报告内容涂改无效。

3、对本报告若有异议，请于收到报告之日起七日内，向本公司申请复验，逾期不予受理。

4、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责；委托检测结果及其结果的判定结论只代表检测时污染物排放情况。

5、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

NOTICE

- The report is invalid without the CMA, the special seal for inspection report of the company, seal on the perforation and the signatures of the writer, the verifier and the approver.

- The copy report is invalid without the special seal for inspection report of the company, and it is invalid if it is altered.

- If you have any objection to the report, please apply to our company for reinspection within 7 days after receiving the report.

- The test for commission is only responsible for the data of submitted samples which collected by the entrusting unit. The results and conclusions of the test for commission only represent the pollutant emission during the test.

- Without the written approval of the company, the report and data shall not be used for commercial publicity. All rights reserved.

检测业务联系电话及传真：（0536）2111883

邮政编码：261200

地址：山东省潍坊市高新技术开发区高二路417号健康产业加速器1号楼3层

1 前言

受潍坊富源增压器有限公司的委托，齐鲁质量鉴定有限公司于2019年05月08日至2019年05月09日依据“潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目检测方案”，对该项目的有组织废气、无组织废气、厂界噪声进行了现场采样检测，并编写检测报告。

2 检测内容

2.1 检测地址

项目位于山东省潍坊市。

2.2 检测点位、检测项目及检测频次

本次检测的检测点位、检测项目及检测频次详见表1。

表1  检测点位、检测项目及检测频次

| 类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | P1电炉熔炼烟尘、铁水倾倒烟尘工序排气筒出口 | 颗粒物 | 3次/天，连续检测2天 | 滤筒、采样头 |
|  | P2加底砂，埋沙，翻箱，旧沙处理工序排气筒进、出口 |  |  |  |
|  | P3浇铸工序排气筒进、出口 |  |  |  |
|  | P4抛丸工序排气筒出口 |  |  |  |
| 无组织废气 | 厂界外上风向设1个参照点 厂界外下风向设3个监控点 | 颗粒物、非甲烷总烃；气象因子（气温、气压、风向、风速、总云、低云） | 3次/天，连续检测2天 | 气袋、滤膜 |
| 工业企业厂界环境噪声 | 厂界外1m处 | 等效连续A声级、气象条件 | 昼间检测1次，连续检测2天 | / |
| 备注 | / |  |  |  |

2.3 检测方法、检出限及主要检测仪器

本次检测的检测方法、检出限及主要检测仪器详见表2。

表2  检测方法、检出限及主要检测仪器

| 类别 | 检验项目 |  | 检测方法 | 检出限 | 主要检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 |  | HJ 836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | 1.0mg/m3 | 自动烟尘烟气测试仪 崂应3012H-D电子天平 EX125DZH |
|  |  |  | GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(含修改单) | / |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 | GB/T 15432-1995环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 |  | 0.001mg/m3 | 综合智能大气采样器 HY1201 电子天平 AUW120D |
|  | 非甲烷总烃 | HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 |  | 0.07 mg/m3 | 气体真空采样箱 气相色谱仪 GC 9790Ⅱ |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准 |  | / | 多功能声级计AWA6228+ 声校准器 AWA6221A |
| 备注 | / |  |  |  |  |

3检测结果

3.1有组织废气检测结果

本次有组织废气检测结果见表3至表8。

表3  有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 检测地点 |  | P1电炉熔炼烟尘、铁水倾倒烟尘工序排气筒出口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 2019.05.08 |  |  | 2019.05.09 |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 30688 | 30451 | 30848 | 30587 | 31976 | 30985 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 4.6 | 5.0 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 4.4 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.141 | 0.152 | 0.130 | 0.147 | 0.169 | 0.136 |
| 排气筒高度（m） |  | H=15 |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 出口：d=1.0 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表4  有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 采样日期 |  | 2019.05.08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  | P2加底砂，埋沙，翻箱，旧沙处理工序排气筒进口 |  |  | P2加底砂，埋沙，翻箱，旧沙处理工序排气筒出口 |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 31976 | 30985 | 31336 | 37946 | 36988 | 37229 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 69 | 55 | 63 | 5.6 | 4.6 | 5.3 |
|  | 排放速率（kg/h） | 2.21 | 1.70 | 1.97 | 0.212 | 0.170 | 0.197 |
| 排气筒高度（m） |  | H=15 |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 进口：d=1.05；出口：d=1.15 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表5  有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 采样日期 |  | 2019.05.09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  | P2加底砂，埋沙，翻箱，旧沙处理工序排气筒进口 |  |  | P2加底砂，埋沙，翻箱，旧沙处理工序排气筒出口 |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 31592 | 31318 | 31692 | 37149 | 37520 | 37279 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 58 | 55 | 61 | 4.8 | 4.4 | 5.0 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.83 | 1.72 | 1.93 | 0.178 | 0.165 | 0.186 |
| 排气筒高度（m） |  | H=15 |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 进口：d=1.05；出口：d=1.15 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表6  有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 采样日期 |  | 2019.05.08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  | P3浇铸工序排气筒进口 |  |  | P3浇铸工序排气筒出口 |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 48584 | 49008 | 49505 | 53116 | 52691 | 52292 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 69 | 65 | 59 | 5.6 | 5.3 | 4.9 |
|  | 排放速率（kg/h） | 3.35 | 3.19 | 2.92 | 0.297 | 0.279 | 0.256 |
| 排气筒高度（m） |  | H=15 |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 进口：d=1.1；出口：d=1.25 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表7  有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 采样日期 |  | 2019.05.09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  | P3浇铸工序排气筒进口 |  |  | P3浇铸工序排气筒出口 |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 49233 | 49155 | 48965 | 52847 | 53169 | 53021 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 61 | 63 | 67 | 4.6 | 5.2 | 5.9 |
|  | 排放速率（kg/h） | 3.00 | 3.10 | 3.28 | 0.243 | 0.276 | 0.313 |
| 排气筒高度（m） |  | H=15 |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 进口：d=1.1；出口：d=1.25 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表8  有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 检测地点 |  | P4抛丸工序排气筒出口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 2019.05.08 |  |  | 2019.05.09 |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 7250 | 7162 | 7265 | 7145 | 7191 | 7132 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 4.1 |
|  | 排放速率（kg/h） | 3.12× 10-2 | 2.86× 10-2 | 2.69× 10-2 | 3.43× 10-2 | 3.24× 10-2 | 2.92× 10-2 |
| 排气筒高度（m） |  | H=15 |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 出口：d=0.8 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

3.2无组织废气检测结果

本次无组织废气检测结果见表9至表10，检测期间气象参数表见表11，检测点位示意图见附图。

表9  无组织废气检测结果

| 检测类别 | 无组织废气 |  | 采样日期 |  | 2019.05.08-2019.05.09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 颗粒物（mg/m3）小时值 |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 上风向1# | 下风向2# |  | 下风向3# |  | 下风向4# |
| 日期 | 2019.05.08 |  |  |  |  |  |
| 第1次 | 0.187 | 0.206 |  | 0.215 |  | 0.198 |
| 第2次 | 0.192 | 0.211 |  | 0.199 |  | 0.202 |
| 第3次 | 0.179 | 0.223 |  | 0.209 |  | 0.214 |
| 日期 | 2019.05.09 |  |  |  |  |  |
| 第1次 | 0.185 | 0.213 |  | 0.203 |  | 0.218 |
| 第2次 | 0.178 | 0.208 |  | 0.214 |  | 0.202 |
| 第3次 | 0.192 | 0.219 |  | 0.225 |  | 0.199 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

表10  无组织废气检测结果

| 检测类别 | 无组织废气 |  | 采样日期 |  | 2019.05.08-2019.05.09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 非甲烷总烃（mg/m3）小时值 |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 上风向1# | 下风向2# |  | 下风向3# |  | 下风向4# |
| 日期 | 2019.05.08 |  |  |  |  |  |
| 第1次 | 1.84 | 2.21 |  | 2.35 |  | 2.05 |
| 第2次 | 1.96 | 2.39 |  | 2.46 |  | 2.24 |
| 第3次 | 1.98 | 2.11 |  | 2.22 |  | 2.18 |
| 日期 | 2019.05.09 |  |  |  |  |  |
| 第1次 | 1.72 | 2.13 |  | 2.09 |  | 2.01 |
| 第2次 | 1.93 | 2.22 |  | 2.35 |  | 2.14 |
| 第3次 | 1.81 | 2.06 |  | 2.18 |  | 2.22 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

表11  气象参数表

| 采样日期 | 频次 | 气温 (℃) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.05.08 | 第1次 | 15.6 | 101.1 | 2.1 | SW | 5 | 2 |
|  | 第2次 | 19.4 | 100.9 | 2.2 | SW | 6 | 3 |
|  | 第3次 | 23.1 | 100.7 | 2.0 | SW | 6 | 3 |
| 2019.05.09 | 第1次 | 20.6 | 100.8 | 1.8 | SW | 5 | 2 |
|  | 第2次 | 23.4 | 100.7 | 1.7 | SW | 6 | 3 |
|  | 第3次 | 24.8 | 100.6 | 1.5 | SW | 5 | 2 |

3.3噪声检测结果

本次噪声质控结果、噪声检测结果详见表12至表13，检测点位示意图见附图。

表12  噪声质控结果一览表

单位：dB(A)

| 日期 |  | 测量前 |  | 测量后 |  | 前后校准示值偏差 | 是否合格 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 校准示值 | 示值误差 | 校准示值 | 示值误差 |  |  |  |
| 2019.05.08 | 昼间 | 93.8 | -0.2 | 93.7 | -0.3 | -0.1 | 合格 | 94.0 |
| 2019.05.09 |  | 93.8 | -0.2 | 93.6 | -0.4 | -0.2 | 合格 |  |

表13 噪声检测结果

单位：dB(A)

| 检测项目 | 检测日期 |  | 检测结果 |  |  |  | 气象条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东厂界1# | 南厂界2# | 西厂界3# | 北厂界4# |  |
| 工业企业厂界环境噪声 | 2019.05.08 | 昼间 | 54.8 | 53.7 | 55.1 | 55.8 | 无雷电、无雨雪，风速2.1m/s |
|  | 2019.05.09 | 昼间 | 55.0 | 54.3 | 54.8 | 55.6 | 无雷电、无雨雪，风速1.7m/s |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |

4 检测质量保证和质量控制

检测采样、分析测定、数据处理等，均按国家环境检测的有关标准、方法、规范进行。检测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，检测仪器经计量部门检定并在有效使用期内，检测数据及检测报告执行三级审核制度。相关依据如下：

HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》

HJ/T 373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》

HJ/T 55-2000 《大气污染物无组织排放监测技术导则》

HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》

GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

编      制：

审      核：

授权签字人：

签发日期：      年    月    日

▲

为无组织废气检测点位

为噪声检测点位

N

附图：无组织废气及噪声检测点位示意图

双羊街

4

3

▲4#

2

兴国路

▲1#

▲3#

厂区

帅克机械

▲2#

1

凤鸣街

风向

***报告结束***

潍坊富源增压器有限公司

验收检测

检测单位：齐鲁质量鉴定有限公司

检测负责人：

检测人员一览表

| 环境要素 | 检测项目 | 签名 |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 |  |
| 工业企业厂界 环境噪声 | 等效连续A声级 |  |
| 采样人员 |  |  |

本页以下空白。