报告编号：QLZJ-E20190214

齐鲁质检

检  测  报  告

| 项目名称： | 年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 潍坊富源增压器有限公司 |
| 检测类别： | 验收检测 |
| 报告日期： | 2019.05.31 |

齐鲁质量鉴定有限公司

声  明

1、报告无“章”、本公司“检测专用章”、骑缝章及编制、审核、授权签字人签字无效。

2、复制报告未加盖本公司“检测专用章”无效，报告内容涂改无效。

3、对本报告若有异议，请于收到报告之日起七日内，向本公司申请复验，逾期不予受理。

4、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责；委托检测结果及其结果的判定结论只代表检测时污染物排放情况。

5、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

NOTICE

- The report is invalid without the CMA, the special seal for inspection report of the company, seal on the perforation and the signatures of the writer, the verifier and the approver.

- The copy report is invalid without the special seal for inspection report of the company, and it is invalid if it is altered.

- If you have any objection to the report, please apply to our company for reinspection within 7 days after receiving the report.

- The test for commission is only responsible for the data of submitted samples which collected by the entrusting unit. The results and conclusions of the test for commission only represent the pollutant emission during the test.

- Without the written approval of the company, the report and data shall not be used for commercial publicity. All rights reserved.

检测业务联系电话及传真：（0536）2111883

邮政编码：261041

地址：山东省潍坊市高新技术开发区417号健康产业加速器1号楼3层

1 前言

受潍坊富源增压器有限公司的委托，齐鲁质量鉴定有限公司于2019年05月28日至2019年05月29日依据“潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目检测方案”，对该项目的有组织废气进行了现场采样检测，并编写检测报告。

2 检测内容

2.1 检测地址

项目位于山东省潍坊市。

2.2 检测点位、检测项目及检测频次

本次检测的检测点位、检测项目及检测频次详见表1。

表1  检测点位、检测项目及检测频次

| 类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 浇注工序排气筒进口 | 非甲烷总烃 | 3次/天，连续检测2天 | 气袋 |
|  | 浇注工序排气筒出口 |  |  |  |
|  | 制芯工序排气筒进口 |  |  |  |
|  | 制芯工序、电炉排气筒总出口 |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |

2.3 检测方法、检出限及主要检测仪器

本次检测的检测方法、检出限及主要检测仪器详见表2。

表2  检测方法、检出限及主要检测仪器

| 类别 | 检验项目 | 检测方法 | 检出限 | 主要检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | HJ 38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 0.07 mg/m3 | 气体真空采样箱 气相色谱仪 GC 9790Ⅱ |
| 备注 | / |  |  |  |

3检测结果

3.1有组织废气检测结果

本次有组织废气检测结果见表3至表6。

表3  有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 采样日期 |  | 2019.05.28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  | 浇注工序排气筒进口 |  |  | 浇注工序排气筒出口 |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 11827 | 11673 | 12015 | 13858 | 14017 | 13652 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 5.16 | 4.89 | 4.61 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.132 | 0.123 | 0.121 | 7.15× 10-2 | 6.85× 10-2 | 6.29× 10-2 |
| 排气筒高度（m） |  | H=15 |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 进口：d=0.5；出口：d=0.5 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表4  有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 采样日期 |  | 2019.05.29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  | 浇注工序排气筒进口 |  |  | 浇注工序排气筒出口 |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 10832 | 10576 | 10118 | 12973 | 13268 | 13717 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 11.9 | 11.1 | 11.5 | 5.03 | 4.96 | 4.75 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.129 | 0.117 | 0.116 | 6.53× 10-2 | 6.58× 10-2 | 6.52× 10-2 |
| 排气筒高度（m） |  | H=15 |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 进口：d=0.5；出口：d=0.5 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表5  有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 采样日期 |  | 2019.05.28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  | 制芯工序排气筒进口 |  |  | 制芯工序、电炉排气筒总出口 |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 10085 | 11731 | 10257 | 12318 | 12759 | 13025 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 9.98 | 10.2 | 9.88 | 4.39 | 4.82 | 5.07 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.101 | 0.120 | 0.101 | 5.41× 10-2 | 6.15× 10-2 | 6.60× 10-2 |
| 排气筒高度（m） |  | H=15 |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 进口：d=0.5；出口：d=1.0 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表6  有组织废气检测结果

| 检测类别 |  | 有组织废气 |  | 采样日期 |  | 2019.05.29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  | 制芯工序排气筒进口 |  |  | 制芯工序、电炉排气筒总出口 |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） |  | 10732 | 11358 | 10836 | 12028 | 11973 | 11582 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 10.5 | 9.89 | 9.74 | 5.23 | 4.94 | 4.57 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.113 | 0.112 | 0.106 | 6.29× 10-2 | 5.91× 10-2 | 5.29× 10-2 |
| 排气筒高度（m） |  | H=15 |  |  |  |  |  |
| 排气筒内径（m） |  | 进口：d=0.5；出口：d=1.0 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

4 检测质量保证和质量控制

检测采样、分析测定、数据处理等，均按国家环境检测的有关标准、方法、规范进行。检测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，检测仪器经计量部门检定并在有效使用期内，检测数据及检测报告执行三级审核制度。相关依据如下：

HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》

HJ/T 373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》

编      制：

审      核：

授权签字人：

签发日期：      年    月    日

***报告结束***

潍坊富源增压器有限公司

验收检测

检测单位：齐鲁质量鉴定有限公司

检测负责人：

检测人员一览表

| 环境要素 | 检测项目 | 签名 |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 |  |
| 采样人员 |  |  |

本页以下空白。